Virtuāls pētnieciskais darbs   Plakana kondensatora pētīšana

Mērķis: Padziļināt izpratni par plakana kondensatora uzbūvi un raksturlielumiem, iegūstot, apstrādājot un analizējot  datus.

Darba piederumi:

Datorsimulācija „Capacitur Lab”interneta vietnē: http://phet.colorado.edu/en/simulation/capacitor-lab

Datorsimulācijā tiek modelēta plakana kondensatora darbība. Tajā ir iespējams mainīt  kondensatora plašu laukumu, attālumu starp tām,  ievietot dažādus dielektriķus (Dielectric),  mainīt uzlādes spriegumu. Smulācijā tiek parādīts kondensatora uzkrātais lādiņš q (Plate Charde), kapacitāte C (Capacitante), elektriskā lauka enerģija W (Stored Energy). Tajā ir iespējams virtuāli izmērīt spriegumu starp kondensatora platēm U (Voltmeter) un elektriskā lauka intensitāti E (Electric Field Detector).

Pētāmas problēmas:

- Kā mainās plakana kondensatora kapacitāte atkarībā no tā plašu laukuma?

Hipotēze:

Fiksētie lielumi: Uzlādes spriegums U=1 V, attālums starp platēm: d=5 mm.

Mērījumu  tabula.

| S, mm2 | 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, F . 10-12 |  |  |  |  |  |

Secinājumi:

- Kā mainās plakana kondensatora kapacitāte atkarībā no attāluma starp platēm?

Hipotēze:

Fiksētie lielumi: Uzlādes spriegums U= ........ V. Plašu laukums S=.......................mm2.

Mērījumi tabula.

| d, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, F .10-12 |  |  |  |  |  |

Secinājumi:

- Kā mainās  plakana kondensatora kapacitāte atkarībā no dielektriķa starp platēm?

Hipotēze:

Mērījumi un rezultātu tabula. Uzlādes spriegums U=......... V,    S=100 mm2, d=10 mm.

| vide | gaiss | teflons | papīrs | stikls |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dielektriskā caurlaidība ε |  |  |  |  |  |
| C, F .10-12 |  |  |  |  |  |

Secinājumi:

- Mainot lielumus, izveidojiet  kondensatoru ar vislielāko kapacitāti.  Pierakstiet rezultātus!

d=		mm,   S=		mm2,     ε =

C=			F

Aprēķiniet izveidotā kondansatora kapacitāti, lietojot formulu:
  . Salīdziniet aprēķināto un simulācijas uzrādīto kapacitāti. Parādiet aprēķina gaitu:

Elektriskā konstante ε0=8,85.10 -12 F/m

- Kāda sakarība pastāv starp kondensatora uzkrāto enerģiju un tā kapacitāti?

| C, F .10-12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, J |  |  |  |  |  |

Secinājumi:

- Izmantojot elektriska lauka intensitātes sensoru (Electric Field Detector), nosakiet  elektriskā  lauka intensitāti dažādos punktos starp kondensatora platēm.

Secinājumi:

- Izpētiet  kā  elektriskā lauka intensitāti izmaina starp platēm ievietotais dielektriķis?

Secinājumi:

Pašvērtējums: Ko būtisku es uzzināju un ko iemācījos, veicot virtuālo laboratorijas darbu?